JL Jalkalistan asennusohje

Tämä asennusohje koskee Duuri Oy:n Dione-jalkalistoja JL40, JL60, JL70 ja JL100.

Jalkalista kiinnitetään lattianpäällysteen asentamisen jälkeen liimalla seinäpintaan. Lista kiinnitetään kunnostetulle ja puhtaalle alustalle kontaktiliimalla tai listateipillä (JLT35 tai JLT55).

Huom! Seinässä olevat epäpuhtaudet saattavat vaikuttaa liimauksen pitävyyteen.

Haluttaessa asentaa lista nurkan tai kulman yli katkaisematta listaa, voidaan sitä lämmittää muokkauksen helpottamiseksi. Listan lämmittäminen tapahtuu kuumailmapuhaltimella.

Mahdolliset jatkokset tehdään huolellisesti puskusaumaan.